Ультразвуковая терапия стоматологических заболеваний. Удаление зубного камня аппаратом «Ультрадент»

Лечебный фактор.

Ультразвук - механические колебания частиц упругой среды с частотой свыше 20 кГц в диапазоне, не воспринимаемым слуховым аппаратом человека.

В медицине применяют низкочастотный УЗ: 24,5-28,5 кГц (для снятия зубных отложений и обработки ран) и высокочастотный: 830-880 и 2600 кГц.

Физическое (в терапии) и физиологическое действие.

Проникающая способность УЗ зависит от длины волны: чем больше частота колебаний, тем меньше длина волны и меньше проникающая способность; при частоте 830 - 880 кГц - до 4 - 6 см, при 2600 кГц - до 1,0 -1,5 см. Действующим началом УЗ является механическая энергия приходящих в колебательное движение частиц среды, которая передается в виде упругих продольных волн, вызывающих попеременное сжатие и разрежение среды. УЗ оказывает:

Механическое действие - колебания частиц среды приводит к микромассажу тканей на клеточном и субклеточном уровне.

Тепловое действие - глубокое и равномерное прогревание тканей той энергией, которую несет с собой УЗ - излучение.

Физико-химическое действие - изменение претерпевают окислительно-восстановительные  процессы,  ускоряется  расщепление сложных белковых комплексов до обычных органических молекул, активизируются ферментативные процессы. Из-за снижения сопротивления тканевых мембран и разрыхления соединительно-тканевых образований применяют сочетанное действие УЗ и фармакологического агента - ультрафонофорез.

При низкочастотных УЗ - воздействиях выражен кавитационный эффект, т.е. образование пустот при разрывах межмолекулярных связей.

Высвобождающаяся при этом энергия может производить механическую работу: отрыв частиц налета или зубного камня с поверхности зуба, шлифовку и полировку эмали.

Терапевтический эффект.

В основе лечебного действия УЗ лежит его влияние на тканевую трофику, адаптационно трофическую функцию организма. УЗ обусловливает местные и общие нейрорефлекторные и нейрогуморальные реакции, которые проявляются фазно и отличаются последствиями.

Адекватные дозировки УЗ оказывают болеутоляющие, рассасывающее,          спазмолитическое, фибринолитическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. Кроме того, активируется местное крово- и лимфообращение, нормализуются процесс обмена, функциональное состояние нервной и эндокринной систем, ускоряются репаративные процессы.

Показания к применению.

Травматические   повреждения   мышечно-связочного   аппарата, воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания паролента; височно-нижечелюстного сустава и шейного отдела позвоночника; воспалительные заболевания пульпы, периодонта, лимфатических узлов, слюнных желез, воспалительные инфильтраты кожи и подкожной клетчатки, остеомиелиты челюстей; заболевания слизистой оболочки полости рта и красной  каймы  губ;  рубцово-спаечные процессы;  травматические повреждения челюстей; при замедленной консолидации; заболевания и травмы периферической нервной системы, в особенности протекающие с болевым синдромом, неврит и невралгия ветвей тройничного нерва глоссалгия и парестезия полости рта, неврит лицевого нерва.

Противопоказания.

Общие: наклонность к кровотечениям, злокачественные опухоли, истощение, острые инфекционные заболевания, тяжелая форма диабета, тромбофлебит.

Местные: острые воспалительные, хронические воспалительные процессы с частыми обострениями.

Аппаратура

УТС-1 (стац.), УЗТ-102, УЗТ-3.04С - терапевтические аппараты с вибраторами 10 - 4 - .1 см в диаметре. «Ультрадент» - для снятия зубных отложений с 3-мя парами наконечников: долотообразными, иглообразными, клинообразными. Sonopuls 932+, Sonostat, Sonotur-410.

Техника и методика проведения процедуры.

Терапевтические процедуры осуществляют через контактную среду (нейтральные масла, мази, растворы лекарственных веществ) по стабильной (неподвижной) или лабильной (подвижной) методике. Удаление зубных отложений производят через контактную среду - воду, легкими массирующими движениями УЗ-наконечников у поверхности шейки и коронки зуба. Интенсивность воздействия в стоматологической клинике может быть малой (0,05-0,2 Вт/см2, средней (0,3-0,4 Вт/см2 и большой (0,5-0,6 Вт/см2).

Режим озвучивания выбирают непрерывный или импульсный с длительностью посылок 2 - 4 - 10 мс.

Продолжительность процедуры на одно поле на голове и шее площадью до 50 - 75 см2 - 2 - 5 мин. В один день озвучиванию можно подвергать до 100 - 150 см2. Общая длительность процедуры 10-12 мин. Повторение воздействий - ежедневное или через день. Курс состоит из 8 -15 процедур, повторный курс через 2-4 месяца.

Совместимость с другими методами лечения.

Применение УЗ процедур до электрофореза увеличивает количество вводимого вещества и стабилизирует кожное депо. Последующее воздействие УЗ способствует быстрейшему выведению лекарства из депо в кровеносное и лимфатическое русло. УЗ - воздействиям предшествуют тепловые процедуры: парафинотерапия, инфракрасное облучение.

Методика фонофореза фтора в твердые ткани зубов.

С целью импрегнации твердых тканей зуба минеральными веществами мы использовали ультразвук. Наши исследования показали, что с помощью ультразвука в эмаль зубов можно ввести фтора в 3,5 раза больше чем аппликационным способом /А.И. Заболотный, 1984/. Кроме того, ультразвук проникая через твердые ткани зубов, может оказать непосредственное действие на клеточные элементы и нервные рецепторы пульпы.

Воздействие на зубы ультразвуком и фонофорез производится с помощью излучателей аппаратов ЛОР-3 или УЗТ 1.02 С отечественного производства.

Зубы   обкладываются   ватными   валиками,   на   очищенную вестибулярную поверхность зубов накладывается марлевая салфетка в 6-8 слоев, смоченная раствором фтористого натрия или глюконата кальция, поверх салфетки прижимается ультразвуковой излучатель

Фиг. 1

Фиг. 2

Рис.1 Схема ультразвукового устройства. Фиг. 1, - блок излучателей (1) упругая дуга (2), рукоятка (3), распределитель (4), включатели (5), соединительные провода (6), генератор ультразвука (7). Фиг.2, - блок излучателей.

Рис.2 Общий вид ультразвукового устройства.

смазанный вазелином (для улучшения контакта и скольжения) и медленно перемещается с одного зуба на другой.

Предложенное нами устройство упрощает методику, повышает эффективность фонофореза и позволяет импрегнировать лечебный препарат в каждый зуб без перемещения излучателя. Устройство представляет из себя блок излучателей /Рис. 1 ,Фиг. 2/ соединенных между собой в виде цепочки. Каждый излучатель площадью 1см2 - представляет из себя прямоугольник выполненный из нержавеющей стали, внутри которого помещён пьезокерамический элемент. Таким образом, блок благодаря шарнирным соединениям может охватывать весь зубной ряд. Каждый излучатель соединен с генератором через распределитель /Рис. 1, Фиг. I/, который позволяет включать один, несколько или все излучатели блока. Для улучшения прилегания излучателей к зубам в устройстве предусмотрена упругая дуга /2/ и рукоятка /З/ которые улучшают прилегание излучателей во фронтальном и боковых участках зубного ряда. Ультразвуковое устройство может быть соединено с генераторами аппаратов ЛОР-3 и УЗТ 1.02 С. /Рис. 1,2/.

Необходимо отметить, что в случае плохого прилегания излучателей происходит рассеивание ультразвука и нагревание излучателей.

Применение ультразвука для лечения гиперестезии твердых тканей зубов.

Повышенная болевая чувствительность зубов на химические, термические и механические раздражители нередко оказывается одним из основных симптомов таких заболеваний твердых тканей, как клиновидный дефект, эрозия эмали и обнажение шеек зубов при патологии пародонта. Гиперестезия зубов при этих заболеваниях в значительной степени связана с убылью твердых тканей и повышенной их проницаемостью.

Имеющиеся методы и средства лечения гиперестезии зубов нередко носят симптоматический характер. Наибольший эффект достигается при применении методов, направленных на уменьшение проницаемости твердых тканей зубов с помощью препаратов, содержащих такие элементы, как фтор, кальций и фосфор /Wei, Kolourides Т., 1972, Г.Н. Пахомов, 1982 и др./ Введение в ткани зубов этих элементов производится методом аппликации, втирания или электрофореза. Однако эти способы не дают стойкого результата и требуют длительного лечения.

Методика ультрафонофореза фтора при гиперестезии проводится как с помощью серийного излучателя, так и ультразвукового устройства предложенного нами. Интенсивность ультразвука при этом 0,2 Вт /см время 5 минут в непрерывном режиме. Причем, необходимо отметить, что число сеансов фонофореза зависит от степени гиперестезии и в среднем составляет 5-8 сеансов.

Наши наблюдения за 36 больными с гиперестезией зубов показали большую эффективность фонофореза фтора. Так при гиперестезии 1 степени болевая реакция только на холод, положительные результаты были достигнуты в среднем за 3-4 сеанса, при 2 степени (боль от кислого и сладкого) за 4-6 сеансов, при гиперестезии 3 степени (болевая реакция на все виды раздражителей, включая тактильную) за 5-7 сеансов фонофореза. При генерализованной гиперестезии интенсивность ультразвука увеличивали через 1-2 сеанса до 0,4 Вт/см2, общее число сеансов в среднем было 7-8. Положительные результаты лечения наблюдались у части больных в генерализованной гиперестезии в сочетании с пародонтологической патологией в виде снижения чувствительности от 3 степени до 1 степени. Независимо от характера структурной патологии твёрдых тканей, болевая чувствительность зубов на различные раздражители в общем была устранена у 94% больных.

Лечение начального кариеса методом ультрафонофореза фтора.

Лечение   начального   кариеса  основано   на   восстановлении минерального состава и структуры эмалевых призм путём введения а эмаль препаратов содержащих минеральные вещества. Для реминерализации очагов начального кариеса используется главным образом соединения фтора, кальция и фосфора. Вводятся они в эмаль методом аппликации в расчёте на простую или пассивную диффузии, а также методом электрофореза. При использовании ультразвука помимо фореза лекарственных веществ можно рассчитывать на стимуляцию обменных процессов в эмали вследствие раздражения пульпы ультразвуком, поскольку в отличии от электрического тока, ультразвук легко проникает через слой твердых тканей зуба.

Лечение начального кариеса методом фонофореза фтора проводится следующим образом: поверхность зуба пораженного начальным кариесом тщательно очищается от налета, поверх очага накладывается марлевая салфетка смоченная раствором фтора и излучатель. Лечение кариеса в стадии пятна можно проводить, как с помощью излучателей аппаратов ЛОР-3, УЗТ 1.02 С, так и предложенного ультразвукового устройства /Рис. 1, 2/.

Интенсивность ультразвука при форезе в первые два сеанса 0,2 Вт/см", время 3 минуты, в последующем сеансы интенсивность увеличивается до 0,4 Вт/см2, время до 5 минут, фонофорез проводится в непрерывном режиме. На курс в среднем 5-8 сеансов. При необходимости через 3-6-12 месяцев курс фонофореза можно повторить. Для оценки результатов лечения следует пользоваться методом окрашивания меловидных пятен 2% метиленовой синью /Аксамит, 1974/. Отсутствие или уменьшение интенсивности прокрашивания расценивается как положительный результат. По данным наших исследований эффект реминерализации очагов начального кариеса методом фонофореза фтора достигается в 98,25% случаев, что на 49,92% больше, чем при использовании метода аппликации того же раствора.

Профилактика кариеса методом фонофореза фтора.

Одним из методов патогенетической профилактики кариеса является местная фторизация. Фториды, как уже указывалось, оказывают выраженное противокариозное действие, основанное на повышении резистентности эмали зубов к кариесу за счет образования гидроксифторапатита, а также угнетающего влияния фторидов на рост и обмен веществ микрофлоры полости рта. Кроме того, при фонофорезе можно рассчитывать на стимуляцию функциональной активности пульпы зуба ультразвуком и последующее восстановление структурных нарушений в очаге начального кариеса.

Профилактику кариеса зубов методом ультрафонофореза фтора более рационально проводить с помощью предложенного нами ультразвукового устройства, так как оно позволяет провести форез одновременно во все зубы. Методика ультрафонофореза заключается в следующем: На очищенную (с помощью традиционных методов  и средств)  поверхность зубов накладывалась марлевая салфетка пропитанная раствором фтора, поверх салфетки блок излучателей с упругой дугой и рукояткой. Через распределитель  включаются  все  излучатели  блока одновременно. Интенсивность ультразвука 0,4 Вт/см2, процедура длится 5 минут. Фонофорез проводится в непрерывном режиме. Всего на курс назначается 3 сеанса с интервалом через день.

Нами изучалась эффективность профилактики кариеса рекомендуемым методом у школьников 3-5 классов.

Результаты   обследования   интенсивности   прироста   кариеса проведенные через 2 года показали, что эффективность профилактики кариеса методом ультрафонофореза фтора была на 61.02% выше, чем при применении аппликации того же раствора.

Ультрафонофорез при лечении верхушечного периодонтита.

Противовоспалительные, болеутоляющие и -форетические свойства ультразвука позволяют рекомендовать ультразвук и для лечения периодонтитов /В.В. Миронова, 1977/.   Методика, разработанная В.В. Мироновой, /1977/ предусматривает применение фонофореза 2% настойки йода и проводится следующим образом. Предварительно каналы зубов с хроническим    периодонтитом    освобождаются    от    содержимого традиционными методами обрабатываются антисептиками и высушивают. В корневой канал вводится турунда с 2% настойкой йода, на коронку зуба надевается ультразвуковой колпачок В.В. Миронова. 1977; Г.Д. Овруцкий, В.В. Миронова, Т.М. Ткач, 1983/. Фонофорез производится при частоте колебаний 880-900 кГц, интенсивности ультразвука 0,2 Вт/см2, в импульсном режиме. Используется ультразвуковой аппарат Т-5, ЛОР-1А. После ультрафонофореза в каналы корней вводят турунды пропитанные 2% раствором йода в кариозную полость закрывают дентином. Следующий сеанс проводят через 24-48 часов. Число сеансов определяется формой воспаления, размером патологического очага, клинической картиной заболевания. При фиброзном периодонтите проводят 1-2 сеанса, при гранулирующем и грануломатозном периодонтите, околокорневой кисте 2-3 сеанса, при остром периодонтите 1-2 сеанса. При остром периодонтите в первый сеанс создают отток для эксудата из заверхушечной области, а ультрафонофорез проводят на 2-3 день.

Интенсивная заверхушечная терапия предложенным способом способствует быстрому купированию воспалительного процесса в околоверхушечных тканях зубов, ускоряет процессы регенерации.

Техника пломбирования корневых каналов общепринятая.

Ультразвуковая терапия стоматологических заболеваний. Удаление зубного камня аппаратом « Ультридент»

Лечебный фактор

В медицине применяют низкочастотный УЗ: 24.5 -28.5 к Гц (для снятия зубных отложении и обработки ран) и высокочастотный: 830-880 и 2600 кГц.

Физическое (в терапии) и физиологическое действие

При низкочастотных УЗ-воздействиях выражен кавитационный эффект, т.е. образование пустот при разрывах межмолекулярных связей. Высвобождающаяся при этом энергия может производить механическую работу: отрыв частиц налета или зубного камня с поверхности зуба, шлифовку и полировку эмали.

Аппаратура

УТС-1 (стац.), УТП-1, УЗТ-102, УЗ-Т5, УЗТ-3.04С-терапевтические аппараты с вибраторами 10-4-1 см. в диаметре. «Ультрадент» - для снятия зубных отложений с 3-мя парами наконечников: долотообразными, иглообразными, клинообразными.

Техника и методика проведения процедуры

Удаление зубных отложений производят через контактную среду -воду легкими массирующими движениями УЗ- наконечников у поверхности шейки и коронки зуба.